浙江维连风然传感科技有限公司

新建年产智能温度传感器200万件

建设项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：浙江维连风然传感科技有限公司

编制单位：浙江维连风然传感科技有限公司

二〇二三年十二月

- 目  录

- 一、验 收 监 测 报 告 表

- 二、验 收 意 见 及 签 到 表

三、其 他 说 明 事 项

浙江维连风然传感科技有限公司

新建年产智能温度传感器200万件

建设项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：浙江维连风然传感科技有限公司

编制单位：浙江维连风然传感科技有限公司

二〇二三年十一月

目  录

表一 验收项目概况、验收依据及验收评价标准	1

表二 验收项目建设内容	5

表三  主要污染源、污染物处理和排放	11

表四  建设项目环境影报告表主要结论及项目“三同时”落实情况	14

表五  验收监测质量保证及质量控制	16

表六  验收监测内容	21

表七  验收监测结果	23

表八  项目建设落实情况	29

表九  验收结论	30

附表：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图1：项目地理位置及周边环境

附图2：项目厂区平面布置图

附件1：环评批复

附件2：不动产及租赁合同

附件3：营业执照

附件4：排污证及污水接入口联系单

附件5：证明材料

附件6：危废合同及危废仓库照片

附件7：监测报告

表一 验收项目概况、验收依据及验收评价标准

| 建设项目名称 | 浙江维连风然传感科技有限公司新建年产智能温度传感器200万件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 浙江维连风然传感科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道科技大道2699号的3号楼 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 智能温度传感器 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产200万件智能温度传感器 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产200万件智能温度传感器 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年09月 | 开工建设时间 | 2022年12月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年03月 | 验收现场监测 时间 | 2023年04月20日-04月21日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 嘉兴市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 杭州广岩科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工 单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 2500万元 | 环保投资总概算 | 40万元 | 比例 | 1.6% |
| 实际总投资 | 2500万元 | 环保投资 | 40万元 | 比例 | 1.6% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年06月05日起施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）； （6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日起施行）； （7）原环境保护部 国环规环评[2017]4号 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日起施行）； （8）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号，2015年12月30日发布）； |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | （9）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号，2021年2月10日起施行）； （10）《浙江省大气污染防治条例》（2020年11月27日修订，2020年11月27日起施行）； （11）《浙江省水污染防治条例》（2009年1月1日起施行，2020年11月27日第三次修正）； （12）《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2023年1月1日起施行）； （13）《浙江省生态环境保护条例》（2022年8月1日起施行）； 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，公告2018年第9号，2018年5月16日； （2）浙江省环境监测中心《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版试行），2019年10月； 3、建设项目环境影响报告表及其审批决定 （1）杭州广岩科技有限公司编制的《浙江维连风然传感科技有限公司新建年产智能温度传感器200万件项目建设项目环境影响报告表》，2022年09月； （2）嘉兴市生态环境局《关于浙江维连风然传感科技有限公司新建年产智能温度传感器200万件项目环境影响报告表的批复》（嘉环（善）建[2022]109号），2022年12月1日； 4、其他相关文件 本公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测 评价标准 | 1、废水 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级排放限值后纳入污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排放。具体见表1-1。 表1-1 废水中污染物排放限值 污染物; 单位; GB 8978-1996 三级标准限值; GB 18918-2002 一级A标准. pH值; 无量纲; 6~9; 6~9. CODcr; mg/L; 500; 50. NH3-N; mg/L; 35①; 5（8）②. 总磷; mg/L; 8①; 0.5. SS; mg/L; 400; 10. 注：①氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）表1中间接排放限值； ②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 2、废气 本项目产生废气主要为抛光粉尘、焊接烟尘、破碎粉尘、焊接有机废气、密封废气、老化废气及注塑废气。有组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5“大气污染物特别排放限值”要求，其中锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297- 1996)中“新污染物排放限值二级”标准限值要求；厂界无组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9“企业边界大气污染物浓度限值”要求，其中锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297- 1996)中“新污染物排放限值”无组织标准限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”中特别排放限值。具体见表1-2。 表1-2 废气中污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 锡及其化合物; 8.5; 0.52（20m）; 周界外浓度最高点; 0.24; GB16297-1996. 非甲烷总烃; 60; /; 周界外浓度最高点; 4.0; GB31572-2015. 颗粒物; 20; /; 1.0. 非甲烷总烃; /; /; 在厂房外设置监控点; 6（监控点处1小时平均浓度限值）; GB37822-2019. 3、噪声 本项目厂界昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类区限值，具体标准限值见表1-3。 表1-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固体废物 固体废物属性判断依据《国家危险废物名录》（2021版）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），其他固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB 18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》（2020年9月1日实施）有关规定。 5、总量控制 环评文件中污染物总量控制预测值：CODcr0.032t/a、NH3-N0.003t/a、烟粉尘0.018t/a、VOCs0.011t/a。 环评批复中污染物总量控制要求：烟粉尘0.018t/a、VOCs0.011t/a。 |

表二 验收项目建设内容

- 工程建设内容： - 浙江维连风然传感科技有限公司（以下简称“本公司”）位于浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道科技大道2699号的3号楼，租用嘉善同嘉科技产业发展有限公司的厂房作为生产厂房使用，租用面积为2055.44平方米，厂区总平面布置功能分区明确，布局合理。项目地理位置见附图 1，项目厂区平面布置图及周边环境见附图 2。 本公司投资2500万元建设该项目，购置了激光焊接机、注塑机、熔接机、端子机等生产设备，实现年产智能温度传感器200万件的生产规模。 2022年09月，本公司委托杭州广岩科技有限公司编制了《浙江维连风然传感科技有限公司新建年产智能温度传感器200万件建设项目环境影响报告表》，并于2022年12月1日获得了嘉兴市生态环境局的审批意见（嘉环（善）建[2022]109号）。该项目已建成工程及其配套环保设施均试运行正常，具备建设项目竣工环保验收条件。 受本公司委托，杭州广测环境技术有限公司承担了本次新建项目的竣工环境保护验收监测工作，验收内容为年产智能温度传感器200万件。本项目产品方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案表 产品名称; 单位; 环评产量; 实际产量; 变化情况. 智能温度传感器; 万件/年; 200; 200; 0. 本项目主要生产设备清单情况见表2-2。 表2-2 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 型号规格; 环评数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 变化情况. 1; 全自动单头打端沾锡裁线机; BK-501S; 2; 2; 0. 2; 全自动电脑剥线机; BK-880B; 4; 4; 0. 3; 金属网剥皮机; HAN-200; 1; 1; 0. 4; 气动剥皮机; BK-3F; 3; 3; 0. 5; 上锡机; PXD-S060; 1; 1; 0. 6; 激光打标机; HYFB-20; 1; 1; 0. 7; 静音强力塑料粉碎机; PC180; 1; 1; 0. 8; 注塑机; MTC-200KS; 2; 2; 0. 9; 交流弧焊机; STG-1000W; 1; 1; 0. 10; 精密气动交流点焊接; PW105Q; 7; 7; 0. 11; 精密气动交流点焊接; WIP-40S; 1; 1; 0. 12; 超静音铜带机; KS206S; 1; 1; 0. 13; 超静音铜带机; BK-04/06; 4; 4; 0. 14; 气动端子机; AM-10; 2; 2; 0. 15; 电阻剪脚机; BT-300; 1; 1; 0. 16; 超声波清洗机; TS-60H; 1; 1; 0. 17; 熔接机; FR-001; 3; 3; 0. 18; 超静音端子机; BT-8T-C; 1; 1; 0. 19; 水冷机; DIC010ASS-LB2; 1; 1; 0. 20; 滚槽机; LP-1004; 1; 1; 0. 21; 油压扣管机; YJK-80X; 1; 1; 0. 22; 气动扣管机; KY-100; 1; 1; 0. 23; 油压扣管机; LP-12018; 1; 1; 0. 24; 高温烘箱; WG-600; 1; 1; 0. 25; 气动点胶机; TH-2004KE; 1; 1; 0. 26; 气动点胶机; 982; 1; 1; 0. 27; 冰箱; B-99/DS; 1; 1; 0. 28; 保鲜柜; 1; 1; 0. 29; 自动绕线扎线机; /; 1; 1; 0. 30; 快速脚踏封口机; SF-B; 1; 1; 0. 31; 真空包装机; DS-260; 1; 1; 0. 32; 手动叉车; /; 1; 1; 0. 33; 激光焊接机; LWF150QZ; 1; 1; 0. 34; 除尘打磨抛光机; /; 1; 1; 0. 35; 砂轮机; /; 1; 1; 0. 36; 切管机; /; 1; 1; 0. 37; 仪表车床; 220791; 1; 1; 0. 38; 逆变式氩弧焊机; WSM160A; 1; 1; 0. 39; 逆变式氩弧焊机; TZG-200P; 1; 1; 0. 40; 自动环缝焊接机; WL0002; 1; 1; 0. 41; 激光焊接机; QL-T300; 1; 1; 0. 42; 激光焊冷水机; TH-LW85-TSP; 1; 1; 0. 43; 矫直机; /; 1; 1; 0. 44; 铠装电缆矫直机; /; 1; 1; 0. 45; 精密点胶机; Fisnar 30cc; 1; 1; 0. 46; 精密熔接机; SS-2W; 1; 1; 0. 47; 六边压接机; BK-6C; 1; 1; 0. 48; 多功能数值万用表; TH1951; 1; 1; 0. 49; 多功能数值万用表; KEITHLEY 2000; 1; 1; 0. 50; 交流耐电压测试仪; ZHZ8A(5KV); 1; 1; 0. 51; 交流耐电压测试仪; ZHZ8A(5KV); 1; 1; 0. 52; 绝缘电阻表; ZC25B-3/500V; 1; 1; 0. 53; 绝缘电阻表; ZC25B-3/500V; 1; 1; 0. 54; 稳压直流电源; APS3003SI; 1; 1; 0. 55; 直流电阻箱; ZX25P; 1; 1; 0. 56; 游标卡尺; BF103992; 1; 1; 0. 57; 游标卡尺; 18103380; 1; 1; 0. 58; 标准油槽; HTS-200F; 1; 1; 0. 59; 恒温恒湿箱; BSC-150; 1; 1; 0. 60; 耐压测试仪（50KV）; 9639; 1; 1; 0. 61; 管状检定设备; JGLX-H; 1; 1; 0. 62; 热电偶检定设备; PR320A; 1; 1; 0. 63; 卧式拉力测试台; HP-300（0.5级）; 1; 1; 0. 64; 显微镜; 20倍; 1; 1; 0. 65; ZRJ智能化热工仪表检定系统; PR371; 1; 1; 0. 66; 制冷恒温槽; RTS-30A; 1; 1; 0. 67; 标准油槽; HTS-300A; 1; 1; 0. 68; 制冷恒温槽; RTS-80A; 1; 1; 0. 69; 二箱式冷热冲击实验箱; 2AP-CJ-27B; 1; 1; 0. 70; 精密盐水喷雾实验机; LX-01; 1; 1; 0. 71; 多路电阻测试仪; HPS5108; 1; 1; 0. 72; 稳压直流电源; APS3005D; 1; 1; 0. 73; 温湿度表; WS508C; 2; 2; 0. 74; 温度传感器测试台; TSK-1000; 2; 2; 0. 75; 废气处理设备; 定制; 1; 1; 0. 二、原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料消耗 序号; 原材料名称; 环评年消耗量; 折算年用量; 变化情况. 1; 环氧树脂胶; 100kg; 100kg; 0. 2; 环氧胶固化剂; 50kg; 50kg; 0. 3; 聚四氟乙烯颗粒; 500kg; 500kg; 0. 4; 无铅锡焊条; 50kg; 50kg; 0. 5; 助焊剂; 20kg; 20kg; 0. 6; 热敏电阻芯片(NTC); 200万只; 200万只; 0. 7; 线缆; 500万米; 500万米; 0. 8; SUS不锈钢管; 10吨; 10吨; 0. 9; 氧化镁粉; 120kg; 120kg; 0. 10; 导热硅脂; 50kg; 50kg; 0. 11; 润滑油; 100kg; 100kg; 0. 12; 氩气; 15瓶; 15瓶; 0. 13; 蒸馏水; 50吨; 50吨; 0. 14; 金属焊丝; 20kg; 20kg; 0. 三、项目水平衡 本项目员工人数为50人，不设食堂和宿舍，实行白班 8 小时工作制，年工作300天。根据2~4月用水量情况，本项目年用水量约为728吨，其中生活用水量约为724吨，排污系数按0.85计，则年生活污水排放量约为615.4吨。 本项目水平衡如下图2-1所示。 图2-1 项目水平衡图 - 生产工艺流程 - 本项目工艺流程及产污环节示意图如图2-2所示。 图2-2 智能温度传感器生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 裁剪：根据要求将外购线缆通过裁线机和剥皮机进行裁剪和剥皮处理，该过程会产生边角料和噪声； 浸锡：部分线缆通过裁剪剥皮后，将末端浸入助焊剂中，然后放在已经熔解的锡面上，待末端裸露部分和锡面接触到位后拿开。在此过程中产生浸锡废气，主要成分为有机废气和锡及其化合物； 清洗：对采购的芯片采用蒸馏水进行清洗除尘； 烘干：芯片清洗后进入烘箱进行烘干，去除水分； 芯片焊接：外购芯片与线缆进行点焊，该过程会产生少量焊接烟尘； 引脚绝缘：线缆与芯片焊接产生的引脚进行绝缘处理，手工加装绝缘管。 壳体焊接：针对不锈钢壳，根据产品外壳设计，将不锈钢进行激光焊接和氩弧焊接成型，该过程会产生少量焊接烟尘； 打磨抛光：利用除尘打磨抛光机及砂轮机进行对不锈钢外壳进行打磨、抛光处理，该过程会产生废金属边角料和打磨抛光粉尘； 注塑：针对塑料壳体和塑料部件，将外购PTFE原料使用电热干燥箱去除水分，并根据产品设计方案注塑成型，注塑温度为350℃（PTFE热分解温度大于415°C），注塑组件采用自然风冷冷却，该过程会产生有机废气； 粉碎：不合格品经粉碎机粉碎后，回收再利用，由于粉碎机工作时密闭，粉尘后料直径约为6mm的大颗粒塑料粒子，粉尘产生量极小； 装配：将不锈钢壳体和芯片进行组装，并做好壳体绝缘； 填充：在壳体中加入氧化镁粉、导热硅脂原料等进行填充； 卡压：将不锈钢壳体放入压接机进行卡压塑形； 密封：采用点胶机将灌环氧树脂胶注入半成品进行固定，胶水在固化过程中会有一定的有机废气，并放入老化箱测试其耐臭氧老化性能，控制老化温度80℃，老化过程中会有少量有机废气产生； 压接端子：将电线放入端子机中，打出端子，稳定的将两根导线更易连接在一起，经铜带机进行压接，无需焊接； 打标：利用激光打标机对产品进行打标； 检测：将产品送入检测室进行检测； 入库：对于检测合格后的产品进行入库登记。 五、项目变动情况： 本项目性质、生产规模、建设地点等与原审批环评报告和批复基本一致。抛光粉尘环评中建议企业采用布袋除尘装置(收集效率>70%，总风量1500m3 /h，处理工艺：布袋除尘装置，处理效率按90%计)，对打磨抛光废气进行收集处理后于通过排气筒（不低于15m）于屋顶高空排放，实际本项目对其进行污染物处理措施加强，抛光粉尘经收集后与焊接废气一起经布袋除尘+两级活性炭吸附处理，处理达标后通过排气筒（20m）于屋顶高空排放。对照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），项目未发生重大变动。

表三  主要污染源、污染物处理和排放

一、废水 本项目产生的废水为员工生活污水。生活污水经化粪池预处理达标后纳管，最终由嘉兴市联合污水处理有限责任公司污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）一级A标准后集中排放。 生活污水 化粪池预处理 经嘉兴市联合污水处理有限责任公司污水处理厂处理达标后集中排放 ★ 图3-1 废水处理流程图及监测点位示意图（★为监测点位） 二、废气 本项目产生废气主要为抛光粉尘、焊接烟尘、破碎粉尘、焊接有机废气、密封废气、老化废气及注塑废气。 ① 抛光粉尘：本项目使用除尘抛光打磨机、砂轮机对工件各部位进行打磨抛光，会产生少量的粉尘。 - ② 焊接烟尘、焊接有机废气：本项目使用焊条、金属焊丝及助焊剂过程中，会产生极小量的焊接烟尘及焊接有机废气。 - ③ 密封及老化废气：本项目密封工序使用 AB 胶水，密封完成后产品放入老化箱进行老化性能测试（老化温度约80度）。胶水在密封及老化过程中会有一定的挥发性有机物产生。 - ④ 注塑废气：本项目注塑过程中有少量废气挥发出来，废气主要成分为四氟乙烯、六氟丙烯、八氟异丁烯等，产生量较少。 ⑤ 破碎粉尘：本项目对注塑后检测不合格产品进行破碎回用，破碎机破碎过程中产生的粉尘产生量极小且粉碎机工作空间密闭。 - 本项目抛光粉尘、焊接烟尘、破碎粉尘、焊接有机废气、密封废气、老化废气及注塑废气经收集后一并经布袋除尘+两级活性炭吸附处理，处理后通过15m高排气筒于屋顶高空排放。 图3-2 废气测点示意图（◎为监测点位） 三、噪声 本项目噪声主要来自于各类生产设备产生的机械噪声。 本项目通过设备选型时尽量选用噪声较小的设备；对高噪声设备采用减振、隔声措施，加固基础，增设减震垫；生产时尽量少开启门窗，采用换气扇进行通风换气；选用性能好的减振材料和隔振器等措施来达到降噪效果。 四、固体废物 本项目产生的固废主要为一般废包装材料、边角料、废润滑油、废润滑油包装桶、含油抹布、收集尘、废活性炭、超声波清洗滤渣以及职工生活垃圾，具体情况见表3-1。 表3-1 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 处理情况. 1; 废包装材料; 原料拆包; 一般固废; 收集后由物资公司回收综合利用. 2; 边角料; 裁剪、剥皮; 一般固废. 3; 收集尘; 废气处理; 一般固废. 4; 废润滑油; 设备润滑; 危险废物; 委托丽水市民康医疗废物处理有限公司处理. 5; 废润滑油包装桶; 原料使用; 危险废物. 6; 含油抹布; 设备维护; 危险废物. 7; 废活性炭; 废气处理; 危险废物. 8; 滤渣; 超声波清洗; 一般固废; 环卫部门统一清运. 9; 生活垃圾; 员工办公; 一般固废. 五、环保设施投资情况 本项目实际总投资2500万元，其中环保投资40万元，环保投资占总投资比例的1.6%。本项目执行了生产设施与环保设施“同时设计，同时施工，同时投产”三同时制度。环保投资情况一览表见表3-2。 表3-2 环保投资情况一览表 序号; 分类; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废水处理; 生活污水处理费用; 3. 2; 废气处理; 废气处理设施设计、施工、运行、维护等; 30. 3; 噪声处理; 减振基础、隔声门窗、消声器等; 2. 4; 固废处置; 生活垃圾收集箱、固废堆放场所、危废处置费用等; 5. 总计; 40.

表四  建设项目环境影报告表主要结论及项目“三同时”落实情况

一、环境影响评价报告表结论 本项目符合当地总体规划，符合“三线一单”要求。本项目产生的废水经处理达标后纳入市政污水管网；项目产生的废气经处理后能达标排放；项目产生的各类固废均能得到妥善处置；噪声经隔声降噪处理及平面合理布局后，能够达标排放。项目在采取合理的防渗措施后，不会对地下水、土壤环境造成不利影响；项目在采取相应风险防范措施后环境风险可控。综上，本环评认为，本项目的建设从环境保护的角度来说是可行的。 二、项目环保设施“三同时”落实情况 项目环保设施“三同时”落实情况见表4-1。 表4-1 项目环保设施“三同时”落实情况一览表 项目; 环评及批复要求; 实际建设情况; 落实情况. 项目选址及建设内容; 本项目位于嘉善县罗星街道归谷嘉善科技园二期长三角未来邨产业园 ，租赁嘉善同嘉科技产业发展有限公司3号楼实施生产，租赁面积为2064.17平方米。项目规模为年产智能温度传感器200万件。; 本项目位于嘉善县罗星街道归谷嘉善科技园二期长三角未来邨产业园 ，租赁嘉善同嘉科技产业发展有限公司3号楼实施生产，租赁面积为2055.44平方米。项目规模为年产智能温度传感器200万件。; 已落实。. 废水; 厂区雨污分流。生活污水经预处理达标后排入污水管网，排放标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准；氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）。; 本项目实施雨污分流，生活污水经预处理达标后排入污水管网。 监测期间，废水达标排放。; 已落实。. 废气; 加强车间通风换气。生产过程中产生的废气须有效收集处理后通过 15 米高的排气筒排放。抛光粉尘、焊接烟尘、焊接有机废气及破碎粉尘执行《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）中表 2 的排放浓度限值；注塑废气、粉碎粉尘、密封废气及老化废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 中排放限值；厂区内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中的无组织特别排放限值。; 实际本项目对抛光粉尘进行污染物处理措施加强，抛光粉尘、焊接烟尘、破碎粉尘、焊接有机废气、密封废气、老化废气及注塑废气经收集后一并经布袋除尘+两级活性炭吸附处理，处理后通过15m高排气筒于屋顶高空排放。 监测期间，废气达标排放。; 部分设施加强。 已落实。. 噪声; 对高噪声设备采取有效的减震、隔声、降噪措施，并加强设备的日常维护。厂界噪声执 行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。; 本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声。 本项目通过设备选型时尽量选用噪声较小的设备；对高噪声设备采用减振、隔声措施，加固基础，增设减震垫；生产时尽量少开启门窗，采用换气扇进行通风换气；选用性能好的减振材料和隔振器等措施来达到降噪效果。 监测期间，噪声达标排放。; 已落实。. 固废; 固体废物分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。危险废物须按要求设置暂存场所，并委托有资质单位进行处置。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。; 本项目对固体废物分类处理、处置。其中，废包装材料、边角料、收集尘收集后由物资公司回收综合利用；生活垃圾及超声波清洗滤渣收集后由当地环卫部门清运处理；废润滑油、废润滑油包装桶、含油抹布、废活性炭委托丽水市民康医疗废物处理有限公司处理。; 已落实。. 总量; 须进一步采取有效的技术措施和管理手段，以减少各类污染物的排放。根据该项目环评和建设项目审批总量控制的要求，该项目实施后，主要污染物排放量控制：烟粉尘 0.018 吨/年，VOCs0.011 吨/年，上述指标已由企业通过区域替代予以削减平衡。; 本项目主要污染物排放量：CODcr0.031t/a，NH3-N0.003t/a，烟粉尘 0.015 吨/年，VOCs0.011 吨/年。; 已落实。.

表五  验收监测质量保证及质量控制

一、验收监测分析方法 监测分析方法按国家标准分析方法、生态环境部颁布的监测分析方法及有关规定执行。本项目监测分析方法见表5-1。 表5-1 监测分析方法一览表 类别; 编号; 项目名称; 监测方法; 方法标准号; 检出限. 废水; 1; pH值; 水质 pH值的测定 电极法; HJ 1147-2020; /. 2; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 4mg/L. 3; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T 11901-1989; 4mg/L. 4; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025mg/L. 5; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 废气; 6; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; HJ 836-2017; 1mg/m3. 7; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; GB/T 16157-1996 及修改单; 20mg/m3. 8; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 9; 锡; 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法; HJ 777-2015; 有组织：2μg/m3； 无组织：0.01μg/m3. 10; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; HJ 1263-2022; 0.001mg/m3. 11; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 噪声; 12; 昼间噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; /. 二、验收监测仪器设备 根据《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）中4.4.3章节的设备管理相关规定以及《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》第十二条要求，配齐包括现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等监测工作各环节所需的仪器设备，建立和保持仪器设备维护、管理相关的程序，使设备的性能和状态符合检测技术要求，对仪器设备实施有效管理。 杭州广测环境技术有限公司参与本次项目监测的仪器均由有资质单位经过检定（或校准），并在有效的检定（或校准）范围之内，设备使用前校准合格后使用，能保证监测数据的有效性。监测仪器设备详见表5-2。 表5-2 主要监测仪器设备一览表 序号; 仪器名称; 仪器型号/ 规格; 仪器编号; - 仪器使用 - 有效期; - 是否在 - 有效期内. 1; 便携式pH计; PHBJ-260型; GCY-672; 20240313; 是. 2; 具塞滴定管 (酸式滴定管); 50ml; GCY-390; 20251130; 是. 3; 紫外可见分光光度计; UV-2600A型; GCY-637; 20240319; 是. 4; 电子天平; ME204E/02; GCY-210; 20240319; 是. 5; 全自动烟尘（气）测试仪; YQ3000-C型; GCY-489; 20240110; 是. 6; 岛津分析天平; AUW220D; GCY-556; 20240319; 是. 7; 自动烟尘(气)测试仪; 3012H; GCY-162; 20231022; 是. 8; 电感耦合等离子体发射光谱仪; Optima2100DV; GCY-554; 20240320; 是. 9; 气相色谱仪; GC9800; GCY-523; 20240320; 是. 10; 智能综合大气采样器; ZC-Q0102; GCY-294; 20231022; 是. 11; 智能综合采样器; ADS-2062E; GCY-545; 20230919; 是. 12; 智能综合采样器; ADS-2062E; GCY-546; 20230916; 是. 13; 智能综合采样器; ADS-2062E; GCY-547; 20230919; 是. 14; 气相色谱仪; GC9800; GCY-523; 20240320; 是. 15; 多功能声级计; AWA6228+; GCY-541; 20231107; 是. 16; 风向风速仪; P6-8232; GCY-572; 20240313; 是. 17; 声校准器; AWA6222A; GCY-543; 20231012; 是. 三、质量控制和质量保证措施 （1）环保设施竣工验收现场监测，按规定满足相应的工况条件，合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 （2）监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，参与本项目的采样、分析技术人员均参与浙江省环境监测协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。 （3）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是生态环境部推荐的统一分析方法或试行分析方法及有关规定。现场监测前，监测仪器使用标准校准器进行校准，并按照原国家环保总局发布的环境监测技术规范的要求进行全过程质量控制。 （4）保证验收监测分析结果的准确可靠性。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）执行，每批样品分析的同时做质控样品。 （5）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。 部分分析项目质控结果与评价见表5-3、5-4、5.5。 - 表5-3 水质平行样检查与质控样数据记录表 - 现场平行样结果评价. - 分析项目; - 样品浓度（mg/L）; - 相对偏差%; - 允许相对偏差%; - 结果评价. - 化学需氧量; - 148; 1.02; - ±10; - 符合. - 145. - 实验室平行样结果评价. - 分析项目; - 样品浓度（mg/L）; - 相对偏差%; - 允许相对偏差%; - 结果评价. - 总磷; - 1.50; 0.33; - ±10; - 符合. - 1.49. - 1.49; 0.34; - ±10; - 符合. - 1.48. - 化学需氧量; - 161; 1.26; - ±10; - 符合. - 157. - 氨氮; - 23.1; 0; - ±10; - 符合. - 23.1. - 23.1; 0; - ±10; - 符合. - 23.1. 质控样结果评价. - 分析项目; - 自配标液浓度（mg/L）; - 测定浓度 - （mg/L）; - 相对误差%; - 允许相对误差 - %; - 结果评价. - 氨氮; - 1.00; - 1.02; - 2.00; - ±5; - 符合. - 总磷; - 0.800; - 0.778; - -2.80; - ±5; - 符合. - 0.771; - -3.60; - ±5; - 符合. - 化学需氧量; - 500; - 513; - 2.60; - ±5; - 符合. - 表5-4 废气平行样检查与质控样数据记录表 - 实验室平行样结果评价. - 分析项目; - 样品浓度（mg/m3）; - 相对偏差%; - 允许相对偏差%; - 结果评价. - 非甲烷总烃; - 1.22; 4.72; - ±20; - 符合. - 1.11. - 0.70; 2.10; - ±20; - 符合. - 0.73. - 1.20; 3.90; - ±20; - 符合. - 1.11. - 锡; - <1×10-5; /; - ±10; - /. - <1×10-5. - <1×10-5; /; - ±10; - /. - <1×10-5. - <1×10-5; - /; - ±10; - /. - <1×10-5. 质控样结果评价. - 分析项目; - 理论值（mg/m3）; - 测定浓度（mg/m3）; - 相对误差%; - 允许相对误差%; - 结果评价. - 总烃; - 14.44; - 14.36; - -0.55; - ±10; - 符合. - 总烃; - 14.44; - 14.04; - -2.77; - ±10; - 符合. - 甲烷; - 14.44; - 14.34; - -0.69; - ±10; - 符合. - 甲烷; - 14.44; - 14.03; - -2.84; - ±10; - 符合. 表5-5 噪声仪校准检查情况表 - 仪器名称; - 仪器型号及编号; - 校准器型号及标准值; - 校准值dB（A）; - 允许偏差; - 结果评价. - 测量前; - 测量后. - 噪声分析仪; - AWA6228多功能声级计GCY-153; - 声校准器AWA6222A 94.0dB（A）; - 93.8; - 93.8; - ±0.5; - 合格.

表六  验收监测内容

- 一、废水 本次验收监测污水排放口，监测内容见下表6-1。 表6-1 废水监测内容 测点编号; 采样点位; 监测项目; 采样频次. ★; 生活污水排放口; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷; 2天，4个频次/天. 二、废气 本项目废气监测内容见下表6-2、6-3。 表6-2 无组织废气监测内容 测点编号/采样点位; 监测项目; 采样频次. 厂界○（1#）; 总悬浮颗粒物、锡、非甲烷总烃; 2天，3次/天. 厂界○（2#、3#、4#）. 车间外○（5#）; 非甲烷总烃; 2天，3次/天. 表6-3 有组织废气监测内容 测点编号/采样点位; 监测项目; 采样频次. DA001(进口，出口); 废气参数、颗粒物、锡、非甲烷总烃; 2天，3次/天. 三、噪声 根据声源分布情况，围绕项目厂区（全厂）厂界四周4个噪声测点，在昼间监测1 次，监测2天。监测内容见表6-4。 表6-4 噪声监测内容 监测点; 采样点位; 监测项目; 采样频次. ▲; 厂界（1#、2#、3#、4#）; 昼间噪声; 2天，1次/天. 四、监测点位示意图 本项目验收监测点位示意图见图6-1。 5#○ 图6-1 验收监测点位示意图（◎为有组织废气检测点位、○为无组织废气检测点位、★为水质检测点位、▲为工业企业厂界环境噪声测点）

表七  验收监测结果

一、验收监测期间生产工况记录 监测期间全厂生产正常，天气符合监测条件，本项目实际产能为：年产智能温度传感器200万件，年工作300天。 表7-1 监测期间工况 设计产量和日期; 验收产量：日产6666.67件智能温度传感器. 04月20日; 04月21日. 实际产量（件）; 生产负荷; 实际产量（件）; 生产负荷. 智能温度传感器; 6000; 90.0%; 6000; 90.0%.

- 二、验收监测结果 - 1、废水 表7-2 废水监测结果 测点; 采样日期; 采样 时间; 性状 描述; pH值 无量纲; 化学需氧量mg/L; 氨氮mg/L; 总磷mg/L; 悬浮物mg/L. 生活污水排放口; 2023.04.20; 10:11; 微黄微浊; 6.9; 129; 23.1; 1.50; 37. 12:11; 6.8; 139; 22.8; 1.50; 30. 14:11; 7.1; 155; 22.6; 1.48; 36. 16:12; 7.1; 148; 23.4; 1.48; 33. 均值; 6.8-7.1; 143; 23.0; 1.49; 34. 2023.04.21; 10:12; 微黄微浊; 7.1; 159; 23.1; 1.48; 32. 12:12; 6.8; 144; 22.8; 1.50; 35. 14:12; 7.0; 150; 23.5; 1.49; 29. 16:13; 7.1; 137; 23.1; 1.48; 34. 均值; 6.8-7.1; 148; 23.1; 1.49; 32. 结论：2023年04月20日~2023年04月21日，生活污水排放口检测结果中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷浓度均符合限值要求。. - 2、有组织废气 - 表7-2 有组织废气监测结果 检测点位：DA001(进口,出口); 采样日期：2023年04月20日. 排气筒高度 (米)：20; 净化装置名称：布袋除尘+两级活性炭. 管道截面积(m²)：0.071; 测试工况负荷（%）：90. 生产设备及型号： 抛光、焊接、破碎、焊接有机废气、密封、老化及注塑工序. 序号; 项目名称; 单位; 检测结果. 进口; 出口. *1; 测点废气温度; ℃; 23; 25. *2; 废气含湿率; %; 2.5; 2.2. *3; 测点废气流速; m/s; 16.3; 17.4. *4; 实测流量; m3/h; 4.15×103; 4.42×103. *5; 标干流量; Nm3/h; 3.71×103; 3.94×103. 6; 颗粒物浓度; mg/m3; 21; 25; 22; 2.8; 2.5; 2.6. 7; 颗粒物排放浓度; mg/m3; 23; 2.6. 8; 颗粒物排放速率; kg/h; 0.085; 0.010. 9; 去除率; %; 88.2. 10; 锡浓度; mg/m3; <2×10-3; <2×10-3; <2×10-3; <2×10-3; <2×10-3; <2×10-3. 11; 锡排放浓度; mg/m3; <2; <2. 12; 锡排放速率; kg/h; <7×10-6; <8×10-6. 13; 非甲烷总烃浓度; mg/m3; 27.4; 25.4; 29.2; 1.77; 1.89; 1.80. 14; 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 27.3; 1.82. 15; 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 0.101; 7.17×10-3. 16; 去除率; %; 92.9. 注：*号的为现场测试参数；结论：2023年04月20日，DA001废气出口监测结果中颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、锡排放浓度及排放速率均符合限值要求。. 检测点位：DA001(进口,出口); 采样日期：2023年04月21日. 排气筒高度 (米)：20; 净化装置名称：布袋除尘+两级活性炭. 管道截面积(m²)：0.071; 测试工况负荷（%）：90. 生产设备及型号： 抛光、焊接、破碎、焊接有机废气、密封、老化及注塑工序. 序号; 项目名称; 单位; 检测结果. 进口; 出口. *1; 测点废气温度; ℃; 24; 25. *2; 废气含湿率; %; 2.4; 2.1. *3; 测点废气流速; m/s; 16.4; 17.2. *4; 实测流量; m3/h; 4.19×103; 4.39×103. *5; 标干流量; Nm3/h; 3.88×103; 3.89×103. 6; 颗粒物浓度; mg/m3; 22; 24; 22; 2.3; 2.7; 2.6. 7; 颗粒物排放浓度; mg/m3; 23; 2.5. 8; 颗粒物排放速率; kg/h; 0.089; 9.7×10-3. 9; 去除率; %; 89.1. 10; 锡浓度; mg/m3; <2×10-3; <2×10-3; <2×10-3; <2×10-3; <2×10-3; <2×10-3. 11; 锡排放浓度; mg/m3; <2×10-3; <2×10-3. 12; 锡排放速率; kg/h; <8×10-6; <8×10-6. 13; 非甲烷总烃浓度; mg/m3; 24.6; 24.3; 29.4; 1.97; 1.78; 1.76. 14; 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 26.1; 1.84. 15; 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 0.101; 7.16×10-3. 16; 去除率; %; 92.9. 注：*号的为现场测试参数；结论：2023年04月21日，DA001废气出口监测结果中颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、锡排放浓度及排放速率均符合限值要求。. - 3、无组织废气 表7-4 采样期间气象参数 采样日期; 周期; 风向; 风速 (m/s); 气温 (℃); 湿度 （%）; 气压(kPa); 天气 状况. 2023.04.20; 1; 东风; 2.3-2.5; 22-24; 51-53; 100.9; 晴. 2023.04.21; 2; 东风; 2.4-2.6; 23-24; 51-52; 100.8; 晴. 表7-5 无组织废气监测结果 测点; 检测项目; 检测结果（mg/m3）. 2023年04月20日; 2023年04月21日. 第1次; 第2次; 第3次; 最大值; 第1次; 第2次; 第3次; 最大值. 上风向1#; 总悬浮颗粒物; 0.203; 0.210; 0.208; 0.210; 0.211; 0.208; 0.213; 0.213. 锡; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5. 非甲烷总烃; 0.79; 0.70; 0.71; 0.79; 0.82; 0.72; 1.14; 1.14. 下风向2#; 总悬浮颗粒物; 0.222; 0.236; 0.233; 0.236; 0.222; 0.222; 0.228; 0.228. 锡; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5. 非甲烷总烃; 1.20; 1.08; 1.11; 1.20; 1.07; 1.11; 1.16; 1.16. 下风向3#; 总悬浮颗粒物; 0.228; 0.238; 0.226; 0.238; 0.231; 0.226; 0.230; 0.231. 锡; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5. 非甲烷总烃; 1.16; 1.00; 1.03; 1.16; 1.22; 1.10; 1.21; 1.22. 下风向4#; 总悬浮颗粒物; 0.222; 0.232; 0.226; 0.232; 0.233; 0.224; 0.230; 0.233. 锡; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5; <1×10-5. 非甲烷总烃; 1.00; 1.10; 1.16; 1.16; 1.16; 0.95; 1.22; 1.22. 车间外5#; 非甲烷总烃; 2.31; 2.08; 1.94; 2.11（均值）; 2.23; 1.95; 2.11; 2.10（均值）. 结论：2023年04月20日，厂界四个监测点位总悬浮颗粒物的最大值为0.238mg/m3，锡的最大值为<1×10-5mg/m3，非甲烷总烃的最大值为1.20mg/m3，厂区内非甲烷总烃的均值为2.11mg/m3；2023年04月21日，厂界四个监测点位总悬浮颗粒物的最大值为0.233mg/m3，锡的最大值为<1×10-5mg/m3，非甲烷总烃的最大值为1.22mg/m3，厂区内非甲烷总烃的均值为2.10mg/m3，两天的检测结果符合标准限值要求。. - 4、噪声 表7-6噪声监测结果 测试日期; 检测点位; 测试时间; 主要声源; 测定值dB(A) 、SD无量纲. Leq; L10; L50; L90; Lmax; Lmin; SD. 2023.04.20; 1#; 12:34; 设备噪声; 58.3; 62.0; 56.6; 53.2; 64.4; 52.0; 3.1. 2#; 12:17; 设备噪声; 57.1; 61.4; 55.6; 49.8; 62.8; 48.5; 4.2. 3#; 11:39; 设备噪声; 58.4; 61.2; 56.6; 56.0; 62.2; 55.7; 2.1. 4#; 11:58; 设备噪声; 59.6; 63.4; 56.8; 53.2; 70.0; 52.2; 4.0. 2023.04.21; 1#; 09:50; 设备噪声; 58.4; 60.0; 58.2; 56.6; 61.7; 53.3; 1.5. 2#; 10:06; 设备噪声; 58.4; 60.6; 57.8; 56.4; 66.0; 48.9; 2.6. 3#; 10:20; 设备噪声; 58.1; 59.8; 58.4; 54.6; 62.4; 54.0; 2.1. 4#; 10:36; 设备噪声; 58.0; 60.6; 57.4; 55.4; 63.8; 54.5; 1.9. 注：夜间不生产，声源：焊接工序等。结论：2023年04月20日~2023年04月21日，厂界昼间噪声结果符合限值要求。. - 5、固废 本项目产生的固废主要为一般废包装材料、边角料、废润滑油、废润滑油包装桶、含油抹布、收集尘、废活性炭、超声波清洗滤渣以及职工生活垃圾。废包装材料、边角料、收集尘经收集后外售综合利用，废润滑油、废润滑油包装桶、含油抹布、废活性炭经收集后妥善放置于厂区贮存场所，委托丽水市民康医疗废物处理有限公司处理，清洗滤渣、生活垃圾收集后由当地环卫部门清运处理。 本公司的危废贮存场所张贴了标识标牌，地面做了防渗、防漏、防腐措施，亦做到了防风、防雨、防晒。 表7-7 固体废物处置情况 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 环评预测产生量（t/a）; 2023.02~ 2023.04产生量（t）; 折算实际产生量（t/a）; 处理情况. 1; 废包装材料; 原料拆包; 一般固废; 0.1; 0.025; 0.1; 收集后由物资公司回收综合利用. 2; 边角料; 裁剪、剥皮; 一般固废; 0.05; 0.0125; 0.05. 3; 收集尘; 废气处理; 一般固废; 0.031; 0.00775; 0.031. 4; 废润滑油; 设备润滑; 危险废物; 0.02; 0.005; 0.02; 企业厂内设置贮存场所，委托丽水市民康医疗废物处理有限公司处理. 5; 废润滑油包装桶; 原料使用; 危险废物; 0.01; 0.0025; 0.01. 6; 含油抹布; 设备维护; 危险废物; 0.01; 0.0025; 0.01. 7; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 0.16; 0.04; 0.16. 8; 滤渣; 超声波清洗; 一般固废; 0.01; 0.0025; 0.01; 环卫部门统一清运. 9; 生活垃圾; 员工办公; 一般固废; 7.5; 1.875; 7.5. - 三、污染物排放总量核算 本项目白班8小时制，年工作约300天；生产车间实际工作时间约为1500h。本项目生活用水量约为724吨，排污系数按0.85计，则年生活污水排放量约为615.4吨。 表7-8 总量控制指标 控制项目; 环评预测值/批复值; 实际排放量; 计算公式. CODCr; 0.032/a; 0.031/a; 排放总量=50mg/L×615.4t×10-6. NH3-N; 0.003/a; 0.003/a; 排放总量=5mg/L×615.4t×10-6. 烟粉尘; 0.018t/a; 0.015t/a; 排放总量=0.00986kg/h×1500h×10-3. VOCs; 0.011t/a; 0.011t/a; 排放总量=0.00716kg/h×1500h×10-3. 注：根据环评，本项目生活污水主要污染物外环境排放浓度为CODcr:50mg/L，NH3-N:5mg/L；废气排放总量计算中排放速率为监测两天平均排放速率。.

表八  项目建设落实情况

分类; 污染源; 建设内容; 落实情况. 废水; 生活污水; 化粪池及格栅预处理达标后纳管; 员工生活污水则经化粪池预处理，纳入市政管网，再由嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理后集中外排放。 已落实。. 废气; 抛光粉尘、焊接烟尘、破碎粉尘、焊接有机废气、密封废气、老化废气及注塑废气; 抛光、打磨粉尘收集后经布袋除尘后通过排气筒（不低于15m）屋顶高空排放；其余废气经布袋除尘+两级活性炭吸附装置处理（处理效率不低于80%），风机风量不小于2000m3 /h，处理达标后通过排气筒（不低于15m）屋顶高空排放。; 实际本项目对抛光粉尘进行污染物处理措施加强，抛光粉尘、焊接烟尘、破碎粉尘、焊接有机废气、密封废气、老化废气及注塑废气经收集后一并经布袋除尘+两级活性炭吸附处理，处理后通过15m高排气筒于屋顶高空排放。 已落实。. 噪声; 机械设备; 1）设备选型时尽量选用噪声较小的设备； 2）对高噪声设备采用减振、隔声措施，加固基础，增设减震垫； 3）企业还需加强设备管理和维护，保持设备正常运行，减少设备因故障引起的高噪音； 4）生产时尽量少开启门窗，采用换气扇进行通风换气。 5）选用性能好的减振材料和隔振器，如乳胶海绵、空气弹簧、阻尼气垫减震器等，做好基础减振；风机设置消声器，消声量为25dB 以上，同时尽可能室内放置或设置隔声罩，隔声量可达10dB 以上。; 已落实。. 固废; 一般固废、危险废物; 1、一般包装材料、边角料收集后出售综合利用； 2、危险废物收集暂存后委托有资质的危废处置单位集中处置； 3、生活垃圾委托当地环卫部门定期清运；; 1、一般包装材料、边角料收集后出售综合利用； 2、危险废物收集暂存后委托有资质的危废处置单位集中处置； 3、生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。 已落实。. 风险; 风险防范措施要求; ① 企业在厂区按要求设置消防栓，配备足够的防火灭火器材，发生火灾、爆炸事故时，第一时间加以控制，不会发生大面积的火灾事件； ② 原辅料储存区、生产装置区、固体废物堆存区的防渗要求，应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求； ③ 危废仓库按规范建设，做到“三防”要求。; 已落实。.

表九  验收结论

- 一、环境保护执行情况 - 本公司在项目建设中落实了国家建设项目管理的有关规定和嘉兴市生态环境局对该项目环评的有关批复意见，履行了建设项目环境影响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。 - 二、废水监测结论 - 监测期间，生活污水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物两天的监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求；氨氮、总磷两天的监测结果均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）表1中间接排放限值要求。 三、废气监测结论 监测期间，废气出口颗粒物及非甲烷总烃排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5“大气污染物特别排放限值”要求，锡及其化合物排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297- 1996)中“新污染物排放限值二级”标准限值。 监测期间，无组织废气颗粒物及非甲烷总烃检测浓度最大值均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9“企业边界大气污染物浓度限值”要求，锡及其化合物检测浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297- 1996)中“新污染物排放限值”无组织标准限值；厂区内非甲烷总烃检测浓度日均值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”中特别排放限值。 四、噪声监测结果 根据监测结果，厂界1#、2#、3#、4#昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准限值要求。 五、固废 本项目产生的固废主要为一般废包装材料、边角料、废润滑油、废润滑油包装桶、含油抹布、收集尘、废活性炭、超声波清洗滤渣以及职工生活垃圾。废包装材料、边角料、收集尘经收集后外售综合利用，废润滑油、废润滑油包装桶、含油抹布、废活性炭经收集后妥善放置于厂区贮存场所，委托丽水市民康医疗废物处理有限公司处理，清洗滤渣、生活垃圾收集后由当地环卫部门清运处理。 本公司的危废贮存场所张贴了标识标牌，地面做了防渗、防漏、防腐措施，亦做到了防风、防雨、防晒。 六、总量控制 本项目主要污染物实际的外环境排放量为：CODcr0.031t/a，NH3-N0.003t/a，烟粉尘 0.015 吨/年，VOCs0.011 吨/年，均符合环评批复的总量控制要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：浙江维连风然传感科技有限公司                      填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 浙江维连风然传感科技有限公司新建年产智能温度传感器200万件项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2203-330421-07-02-691836 |  | 建设地点 |  |  | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道科技大道2699号的3号楼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3983敏感元件及传感器制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | 东经120度53分29.243秒，北纬30度48分18.102秒 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产智能温度传感器200万件 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产智能温度传感器200万件 |  | 环评单位 |  |  | 杭州广岩科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 嘉兴市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 嘉环（善）建[2022]109号 |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022.12 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023.03 |  | 排污许可证申领时间 |  |  | 2023.10.24 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91330421MA7H71FA3N001Z |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 浙江维连风然传感科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 杭州广测环境技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  |  | 正常 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 40 |  | 所占比例（%） |  |  | 1.6 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 40 |  | 所占比例（%） |  |  | 1.6 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 3 | 废气治理（万元） | 30 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 5 |  | 绿化及生态（万元） |  |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | 4000m3/h |  | 年平均工作时 |  |  | 300天 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 浙江维连风然传感科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91330421MA7H71FA3N |  | 验收时间 |  |  | 2023年04月20日-04月21日 |  |  |
| 污染物排放达 标与总量控制（工业建设项 详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.4 |  | 637.5 |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.031 |  | 0.032 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 |  |  |  |
|  |  | 烟（粉）尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.015 |  | 0.018 |  |  |  |
|  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.011 |  | 0.011 |  |  |  |
|  |  | 工业烟粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；水污染物排放量——吨/年；废气污染物排放量——吨/年。

附图1：项目地理位置及周边环境

附图2：项目厂区平面布置图

附件1：环评批复

附件2：不动产及租赁合同

附件3：营业执照

附件4：排污证及污水接入口联系单

附件5：证明材料

附件6：危废合同及危废仓库照片

附件7：监测报告

会议记录及签到表

其他说明事项